Disk

Diskar ej rent

Kontrollera att maskinen tömmer vatten mellan sköljningarna. Rengör grov och finsil i botten av maskinen

Tömmer ej vatten

Kontrollera avloppsslang infästning i avloppsrör. Ta bort och spola i hink.

Låter pumpen? Pumpvingarna kan ha fastnat med främmande föremål. Kan gå att nå inifrån maskinen på en del men annars underifrån.

Goda råd

Grovskölj alltid disken innan  inställning så håller maskinen längre.

Smutsigt diskvatten sliter hårt på pumpar och slangar

Gå ej på reklam om stor diskkraft. Maskinen är ingen avfallskvarn. Om Ni skulle diska för hand så diskar Ni väl inte såskastrullen samtidigt som kristallglasen i samma vatten.

Rengör maskinen

Köp en påse citronsyra och kör ett kortprogram med jämna mellanrum så håller maskinen längre och luktar inte illa

Går ej att stänga av

Överfyllnadsskyddet har troligen löst ut p.g.a läckage och vatten på undre spillplåt.

Dra ur elsladden och leta läckage.

Kan gå att återställa genom att dra ut och luta maskinen så att vattnet på underplåten rinner ut. Akta Ert golv för det rinner ganska mycket vatten.

Läckaget kan bero på trasig slang, stopp i avlopp, skräp i avloppspump.

Diskar ej rent

Rengör silen inder vingarna med jämna mellanrum både grov och finsil

Vattnet blir ej varmt

Troligen elemenfel

Tar mycket lång tid

Känn om vattnet blir varmt och om den tagit diskmedel. Maskinen går som regel inte vidare i programmet utan väntar på att vattnet ska bli varmt.