Kyl

Rinner vatten i skåpet

Stopp i dräneringsränna/slang

Gör rent med piprensare eller ta en smal slang och blås. Inget vasst så Ni skadar slangen med läckage som följd.

Ingen kyla

Lyser lampan i kylen när du öppnar? Inte = kolla proppar

Känn om kompressorn på baksidan är varm

Kall = står still = troligen termostatfel.

Varm= troligen gasbrist eller kompressorfel = dyrt

För kallt i skåpet

Kompressor går hela tiden= Antagligen termostatfel.

Frys

Ingen kyla

Samma som Kyl. Kolla kompressor på samma sätt

Frys auto

Isbildningar i korgar

Isat igen i slang och dränering.

Kan bero på att dörren varit mycket öppen.Luftläckage i dörr(tätar ej) Frostar nämligen av på tid så bildas det mycket is så hinner inte skåpet frosta av normalt.

Gör en manuell avfrostning och frosta av ordentligt 2 dygn.

Kommer felet tillbaka så måste tekniker anlitas