Spis

Dålig värme

Låt ugnen  kallna och känn sedan med handen vid pådrag om övre och undre ugnselement  blir varmt. Byt element

Fungerar ugnen på över/undervärme men ej på varmluft. Fel på varmluftselement

Två plattor fungerar ej

3-fas spis: Antagligen 1 säkring som gått i proppskåpet

Bränner allt i ugnen

Troligen ugnstermostat som är trasig. Ska knäppa när man vrider termostatvredet vid normal innetemperatur eller strax över.

Platta blir ej varm

Platta antagligen sönderbränd eller brytare trasig

Platta blir tokvarm

Överslag i platta eller brytare.